Sébastien LEMOINE

https://github.com/sebastien0/ConsoCompteurElectrique_avec_RPi

CONFIGURATION DE LA
RASPEBRRY PI

Date : Août 2015

Révision : A0

# HISTORIQUE

| Version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| A0 | 08/2015 | Création |

# SOMMAIRE

I.	HISTORIQUE	2

II.	SOMMAIRE	3

III.	LEXIQUE	4

IV.	DESCRIPTION	5

V.	Utilisation	6

V.1.	Acquisition – Raspberry-Pi	6

V.1.1.	Connexion	6

V.1.2.	Acquisition	7

V.2.	Visualisation – Scilab	7

V.2.1.	Télécharger les fichiers de points :	7

V.2.2.	Visualiser les courbes	7

V.2.3.	Utilisation avancée	10

VI.	INSTALLATION DE LA R-Pi	11

VII.	CONFIGURATIONS	12

VII.1.	Configuration du PC pour une connexion distante	12

VII.1.1.	Connexion par l’invite de commande	12

VII.1.2.	Connexion par l’interface graphique	12

VII.1.3.	Transfert de fichiers	13

VII.2.	Configuration de la R-pi	13

VII.2.1.	Configuration initiale	13

VII.2.2.	Connaitre l’adresse IP	13

VII.2.3.	Réaliser les mises à jour	13

VII.2.4.	Client NTP	14

VII.2.5.	Serveur VNC	14

VII.2.6.	Installer le dongle Wifi TP-LINK TL-WN725N V2	14

VII.2.7.	Configuration Wifi	14

VII.2.8.	Installer & configurer le terminal minicom	15

VII.2.9.	Compiler le programme	15

VII.2.10.	Changer le mot de passe	15

VII.2.11.	Installer & configurer la Base de Données	15

VII.2.12.	Installer et configurer le serveur web	15

# LEXIQUE

| Acronyme | Description |
| --- | --- |
| FTP | File Transfert Protocol, protocole de transfert de fichiers |
| OS | Operating System, système d’exploitation |
| R-Pi | Raspberry-Pi |
| SSH | Secure SHell |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter, émetteur-récepteur asynchrone universel |
| VNC | Virtual Network Computing |

# DESCRIPTION

Ce projet permet de consulter les consommations électriques en temps réel depuis un terminal connecté (ex. : ordinateur, Smartphone ou tablette). Une extension permet d’accéder aux fichiers de point et de réaliser des analyses approfondies avec Scilab (www.scilab.org/fr).

Dans l’objectif d’avoir une nomenclature la plus économique possible, le projet se base sur le compteur électrique ERDF en tête d’installation électrique, d’une Raspberry-Pi (www.raspberrypi.org) et de quelques composants électroniques.

Le présent document explique comment installer et configurer l’ordinateur distant et la Raspberry-Pi.

# Utilisation

## Acquisition – Raspberry-Pi

### Connexion

Connecter les fils volants sortant de la Raspberry-Pi sur la sortie télé-information du compteur ; il n’y a pas d’impact sur l’ordre de ces fils.

Pour localiser avec certitude ces bornes, se référer à la documentation de votre compteur.

Sur les compteurs Linky, il s’agit des bornes I1 et I2 (position 8 ci-dessous). Ces bornes sont accessibles en retirant le capot vert ; pour cela tirer le bas du capot vers l’avant puis le libérer en le glissant vers le haut.

Pour d’autre compteur électronique, il s’agit aussi des bornes I1 et I2 comme illustré sur la figure suivante.

### Acquisition

Versions 1.2 et antérieur :

Se connecter à la R-Pi avec VNC (§VII.1.2), ouvrir la console (LX Terminal) et taper les commandes suivantes :

cd /home/pi/CptLinky/bin

./Rpi

Le programme d’acquisition est lancé, les fichiers de points seront crées dans ce même répertoire à raison d’un fichier par jour.

## Visualisation – Scilab

### Télécharger les fichiers de points :

Démarrer Filezilla (§VII.1.3). Dans la partie gauche de l’écran, se positionner dans le répertoire local où enregistrer les fichiers. Dans la partie droite de l’écran, aller dans CptLinky/bin puis double cliquer sur le ou les fichiers. Il est possible de suivre la progression du transfert dans la partie inférieure de l’écran.

### Visualiser les courbes

Faire clic droit sur le fichier GESTION_RELEVES.sce puis Exécuter avec Scilab.

L’affichage comporte une partie centrale (appelée console) qui affiche différentes information et une fenêtre avec un menu à choix.

Le fichier téléchargé étant un fichier .txt, il faut saisir le choix correspondant (ici 9) puis sélectionner un fichier. La console affiche les informations du fichier choisit et une barre de progression renseigne l’avancement de l’ouverture et de traitement du fichier.

La durée de l’importation des points peut prendre du temps, aussi une fois les opérations terminées, un fichier intermédiaire est créé. Il est enregistré dans .\Releves\Variables à partir du répertoire où se trouve le fichier GESTION_RELEVES.sce. Ce fichier .sod permet d’utiliser le choix Charger un fichier de données (ici 3), puis de tracer directement les courbes.

Le menu à choix s’affiche à nouveau, il convient de sélectionner les choix Tracer la puissance apparente (ici 4) ou la Tracer la Papp et les index (ici 5) permet d’obtenir les résultats suivants. Pour avoir les courbes en plein écran, il faut fermer le menu à choix (croix rouge, choix 0 ou annuler).

Puissance apparente seule

Puissance et index d’énergie

### Utilisation avancée

La génération de fichiers de point laisse la possibilité de réaliser d’autres traitements, ils peuvent être facilement ajoutés au comportement actuel dans Scilab.

Les sources Scilab sont commentées en "Doxygen maison". Pour obtenir la documentation des variables du relevé et du code, il faut exécuter le script DOCUMENTER.sce.

Restriction dans les commentaires

- Les balises doivent être précédées de /// (3 slashs)

- La première balise d’une fonction doit être \fn

- Un commentaire sur plusieurs lignes doit répéter les /// comme illustré ci-dessous.

- Chaque fichier doit avoir une dernière ligne vide

- La liste exhaustive des balises, présentée ci-après, se trouve dans le fichier .\Scilab\Documentation\Documenter_Indexer.sci

| author | date | return | version |
| --- | --- | --- | --- |
| brief | fn | stc |  |
| bug | param | todo |  |

# INSTALLATION DE LA R-Pi

Se rendre sur http://www.raspberrypi.org/downloads/ et télécharger la dernière version de Raspbian.

Se rendre sur http://sourceforge.net/projects/win32diskimager  et télécharger la dernière version de Win32diskimager et l’installer.

Décompresser l’image de Raspbian et la sélectionner depuis l’utilitaire. Sélectionner la carte SD comme destination puis cliquer sur Write pour lancer la copie.

Attention : taille minimale de la carte SD : 2Go

# CONFIGURATIONS

## Configuration du PC pour une connexion distante

### Connexion par l’invite de commande

Depuis http://www.putty.org installer la dernière version de Putty ; puis ouvrir une session SSH :	pi@adresse_IP

### Connexion par l’interface graphique

Depuis http://www.realvnc.com installer la dernière version de VNC Viewer puis ouvrir une session :	adresse_IP:1

Puis saisir le mot de passe suivant :	RpiSuiviConso

### Transfert de fichiers

Depuis http://filezilla.fr installer la dernière version de FilleZilla

Utiliser le protocole SFTP, un type d’authentification Normal pour sauvegarder l’identifiant et le mot de passe et renseigner l’adresse IP de la R-Pi (voir §VII.2.2).

## Configuration de la R-pi

### Configuration initiale

Brancher un clavier, démarrer la R-Pi et réaliser la configuration initiale comme décrit par http://www.tuto-linux.com/tutoriel/comment-mettre-son-raspberry-pi-en-francais.

Autoriser la session SSH et libérer l’UART.

### Connaitre l’adresse IP

sudo ifconfig

### Réaliser les mises à jour

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade

### Client NTP

Suivre le tuto https://wiki.debian.org/fr/NTP

Connaître la date et l’heure depuis la console

date

Forcer le rafraichissement

ntpdate –b

Ou

ntpdate-debian

### Serveur VNC

Suivre le tuto http://the-raspberry.com/vnc et le configurer pour qu’il démarrer à chaque démarrage (ne démarre que si le démarrage du bureau graphique est activé).

Attention, le mot de passe tronqué à 8 caractères

Démarrage manuel

vncserver :1

Démarrage automatique

Suivre le tuto http://elinux.org/RPi_VNC_Server ou coller le contenu ci-dessous dans :

sudo /etc/init.d/vncboot

sudo chmod 755 /etc/init.d/vncboot

sudo update-rc.d /etc/init.d/vncboot defaults

### Installer le dongle Wifi TP-LINK TL-WN725N V2

Suivre le tuto sur http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982#p462982.

### Configuration Wifi

Depuis l’interface graphique, aller dans Menu, Préférences, Wifi configuration. Dans l’onglet Manage Networks, cliquer sur Scan puis sélectionner le réseau et s’y connecter.

### Installer & configurer le terminal minicom

sudo apt-get install minicom

minicom -b 1200 -o -D /dev/ttyAMA0

CTRL+A puis Z puis O puis Configuration du port série puis E pour changer le contrôle de Débit/parité/bits puis R pour mettre 7E1. Sauvegarder la modification et quitter.

Connecter la R-Pi au compteur et vérifier l’apparition de trames.

CTRL+A puis Q pour quitter.

### Compiler le programme

Installer cmake

sudo apt-get install cmake

Compiler le code

cd build

cmake ..

make

### Changer le mot de passe

### Installer & configurer la Base de Données

### Installer et configurer le serveur web