Sébastien LEMOINE	https://github.com/sebastien0/RPi.SuivitTRElec

SUPERVISION TEMPS-REEL DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DOMESTIQUES

Date : Décembre 2014

Révision : A1

# HISTORIQUE

| Version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| A0 | 08/2014 | Création |
| A1 | 12/2014 | Correction schémas A2 - Schéma électrique et A31 – Algorithme Ajout Documentation des sources |

# SOMMAIRE

I.	HISTORIQUE	2

II.	SOMMAIRE	3

III.	ILLUSTRATIONS	5

III.1.	Liste des figures	5

III.2.	Liste des tableaux	5

IV.	LEXIQUE	6

V.	DESCRIPTION	7

VI.	CONFIGURATION DE LA R-PI	8

VII.	ARCHITECTURE	9

VII.1.	A-0 - Architecture Générale	9

VII.1.1.	Schéma de principe	9

VII.2.	A1 - Compteur ERDF	10

VII.3.	A2 – Conditionnement	10

VII.3.1.	Schéma de principe	10

VII.4.	A3 - Acquisition – Stockage	12

VII.4.1.	Schéma de principe	12

VII.4.2.	A31 –Programme en C	12

VII.4.2.1.	Synoptique d’une trame	12

VII.4.2.2.	Algorithme	14

VII.5.	A4 – Transfert	15

VII.5.1.	Schéma de principe	15

VII.5.2.	A41 – Fichier csv	15

VII.6.	A5 – Exploitation	18

VII.6.1.	Schéma de principe	18

VII.6.2.	Programme sous Scilab	19

VII.6.3.	Schéma de principe	19

VII.6.3.1.	Algorithme	19

VII.6.3.2.	Liste des fonctions disponibles	20

VII.7.	A6 – Affichage	21

VII.7.1.	Schéma de principe	21

VIII.	ANNEXES	23

VIII.1.	Bibliographie	23

VIII.2.	Compteurs Testés	23

VIII.3.	BOM	23

VIII.4.	Fichiers générés	23

VIII.5.	Documentations des sources	23

VIII.5.1.	Code C	23

VIII.5.2.	Scripts Scilab	24

# ILLUSTRATIONS

## Liste des figures

Figure 1 - A-0 - Schéma de principe	9

Figure 2 - A2 - Schéma de principe	10

Figure 3 - A2 - Schéma électrique	11

Figure 4 - A3 - Schéma de principe	12

Figure 5 – A31 - Constitution d’une trame	13

Figure 6 – A31 - Algorithme	14

Figure 7 - A4 - Schéma de principe	15

Figure 8 – A41 - Fichier csv	16

Figure 9 – Extrait du fichier csv pour une configuration Base	16

Figure 10 – Extrait du fichier texte pour une configuration Base	17

Figure 11 – Extrait du fichier texte pour une configuration HCHP	18

Figure 12 - A5 - Schéma de principe	18

Figure 13 - A6 - Schéma de principe	21

Figure 14 – Documentation, configuration	24

Figure 14 – Configuration, exemple de balises	25

## Liste des tableaux

Tableau 1 – Configuration FTP	15

Tableau 2 – Liste des fonctions disponibles	21

Tableau 3 – Documentation, liste des balises	25

# LEXIQUE

| Acronyme | Description |
| --- | --- |
| BOM | Bill Of Materials, nomenclature |
| Checksum | Somme de contrôle |
| ERDF | Électricité Réseau Distribution France |
| Fc | Fréquence de Coupure |
| FTP | File Transfert Protocol, protocole de transfert de fichiers |
| OS | Operating System, système d’exploitation |
| R-Pi | Raspberry-Pi |
| SSH | Secure SHell |
| TR | Temps Réel |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter, émetteur-récepteur asynchrone universel |
| VNC | Virtual Network Computing |

# DESCRIPTION

Ce projet permet de consulter les consommations électriques en temps réel depuis un terminal connecté (ex. : ordinateur, Smartphone ou tablette). Une extension permet d’accéder aux fichiers de point et de réaliser des analyses approfondies avec Scilab (www.scilab.org/fr).

Dans l’objectif d’avoir une nomenclature la plus économique possible, le projet se base sur le compteur électrique ERDF en tête d’installation électrique, d’une Raspberry-Pi (www.raspberrypi.org) et de quelques composants électroniques.

Il est possible de se connecter sur tout type de compteur électronique possédant une sortie liaison série. Se reporter au §VIII.2 pour connaître la liste des compteurs déjà testés.

# CONFIGURATION DE LA R-PI

Libérer UART

Client NTP

Dongle Wifi

Lancer le programme en SSH : ./compteur_linky >> compteur.log &

# ARCHITECTURE

## A-0 - Architecture Générale

### Schéma de principe

Figure 1 - A-0 - Schéma de principe

| Référence | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| A-0 | Architecture Générale | Vue d’ensemble |
| A1 | Compteur ERDF | Acquisition des grandeurs électriques, échantillonnage, envoi sur liaison série |
| A2 | Conditionnement | Mise en forme électrique de la liaison série |
| A3 | Acquisition - Stockage | Décodage, horodatage, stockage, serveurs |
| A4 | Transfert | Transfert ponctuel pour exploitation |
| A5 | Exploitation | Analyses approfondies avec Scilab |
| A6 | Affichage | Affichage basique avec un navigateur web |

## A1 - Compteur ERDF

A partir des documents [D1] et [D2], les caractéristiques physiques des signaux de télé-information client, sous le couvre-bornes, sont les suivantes :

- source de courant,

- binaire,

- unidirectionnelle,

- vitesse de modulation 1200 bauds +/-1% ,

- durée égale des bits à « 0 » et à « 1 » ,

- fréquence de la porteuse 50kHz +/-3% ,

- logique de codage négative

  - un bit émis à "0" correspond à la présence de porteuse pendant le temps correspondant.

  - un bit émis à "1" correspond à l'absence de porteuse pendant le temps correspondant.

Après démodulation, la liaison asynchrone classique a les caractéristiques suivantes:

- vitesse de transmission 1200 bauds

- codage de toutes les informations sous forme ASCII (affichable)

  - 7 bits pour représenter un caractère ASCII

  - 1 bit de parité, parité paire (even)

- un bit de start avant chaque caractère <=> "0" logique

- un bit de stop après chaque caractère <=> "1" logique

Le contenu des trames est décrite dans le §VII.4.2.1.

## A2 – Conditionnement

### Schéma de principe

Figure 2 - A2 - Schéma de principe

Cette fonction convertie un signal modulé en amplitude en un signal logique 3,3V. La BOM se trouve dans le §VIII.3.

Figure 3 - A2 - Schéma électrique

Nota : Le compteur ERDF est une modélisation électrique.

La fréquence du courant porteur Iac est à 50kHz. L’optocoupleur U1 est naturellement lent à la commutation et filtre le 50kHz d’où Vs un signal carré à logique positive.

L1 est un filtre de mode commun et le filtre composé par R2, R3 et C2 est fixé à fc ≈ 10*fRS232 = 12kHz

## A3 - Acquisition – Stockage

### Schéma de principe

Figure 4 - A3 - Schéma de principe

La R-Pi assure la communication unidirectionnelle avec le compteur, le décodage, l’horodatage et l’enregistrement des points de mesure.

L’interface SSH/VNC sert à la gestion à distance.

### A31 –Programme en C

#### Synoptique d’une trame

Les trames envoyées par le compteur ne sont pas horodatées et se composent comme décrit dans la Figure 5. Envoyées en boucle, leur contenu peut varier selon le compteur ou la configuration utilisée (Base, HCHP, …).

L’algorithme du programme est donnée dans le §VII.4.2.2.

Figure 5 – A31 - Constitution d’une trame

#### Algorithme

Le programme est structuré comme présenté par la Figure 6.

Figure 6 – A31 - Algorithme

## A4 – Transfert

### Schéma de principe

Figure 7 - A4 - Schéma de principe

L’obtention du fichier de point s’effectue par le transfert des fichiers en utilisant le protocole FTP. Il est possible d’utiliser le client FileZilla (http://filezilla.fr)

Les informations de connexion sont les suivantes :

| Description | Valeur |
| --- | --- |
| Adresse IP de la R-Pi | 192.168.1.xxx |
| Nom du compte | pi |
| Mot de passe | xxx |
| Port | 22 |
| Protocole | SFTP |

Tableau 1 – Configuration FTP

### A41 – Fichier csv

Le fichier CSV est un des 2 formats de sortie, le second étant la base de donnée (cf. §VII.7).

Le nom du fichier est composé de la sorte :

Releve_aaaa_MM_jj.csv

Avec aaaa l’année sur 4 chiffres, MM le mois sur 2 chiffres et jj le jour sur 2 chiffres.

Le contenu du fichier varie selon la configuration du compteur mais il peut être illustré par la Figure 8. Des exemples sont accessibles sous .\Code\Compteur_Linky\Releves\Fichiers csv.

Figure 8 – A41 - Fichier csv

Dans un souci de taille de fichier, les index d’énergie ne sont enregistrés que toutes les heures à xh00m00s ±2s avec x=[0…23]. Lorsque la PAPP n’est pas disponible (i.e. non envoyée par le compteur) l’index est enregistré à chaque trame, le champ Papp est alors vide.

Lorsque l’utilisateur demande l’arrêt du programme, le dernier index, le MOTDETAT et IMAX sont ajoutés.

La Figure 10 est un extrait d’un fichier csv pour un compteur configuré en Base.

Creation;2013/12/15

Compteur;271067095836;Isousc;30

Heure;Papp;Base

00:00:02;00091;004312814

00:00:05;00092;

00:00:08;00092;

00:00:10;00092;

00:00:13;00092;

[…]

00:59:57;00151;

00:59:58;00151

01:00:00;00152;004312900

01:00:01;00153;

01:00:03;00151;

[…]

23:59:56;00093;

23:59:57;00093;

23:59:58;00093;

23:59:59;00093;004316605

Motdetat;000000;Imax;010

Figure 9 – Extrait du fichier csv pour une configuration Base

ATTENTION : En attendant une mise à jour, ce sont des espace-tabulation-espace et non un point-virgule qui sépare les valeurs ; aussi l’extension du fichier est .txt.

La Figure 10 est un extrait d’un fichier texte pour un compteur configuré en base et la Figure 11 pour une configuration HCHP.

[Invalide] est une synthèse sur la validité des trames. Ce calcul se base sur les cheksums reçus et calculés ; cette valeur est uniquement présente et égale à « 1 » ou « -1 » lorsqu’il y a un écart.

Creation le 2013/12/15 00:00:02

Compteur n°271067095836

Heure 		 Papp 	 Base 		 Invalide

00:00:02 	 00091 	 004312814

00:00:05 	 00092

00:00:08 	 00092

00:00:10 	 00092

00:00:13 	 00092

[…]

00:59:57 	 00151

00:59:58 	 00151

01:00:00 	 00152 	 004312900

01:00:01 	 00153

01:00:03 	 00151

[…]

23:59:56 	 00093 			 1

23:59:57 	 00093 			 1

23:59:58 	 00093 			 1

00:00:00 	 00093 	 004316605 	 1

Motdetat 	 000000 	 Imax 	 010

Figure 10 – Extrait du fichier texte pour une configuration Base

Creation le 2013/12/28 17:10:49

Compteur n°049701078744

Heure 		 Papp 	 H creuses 		 H pleines 		 Invalide

17:10:49 	  	 098437215 	 131783106 	 -1

17:10:51 		 098437215 	 131783109

17:10:53 		 098437215 	 131783111

17:10:54 		 098437215 	 131783112

17:10:55 		 098437215 	 131783114

[…]

23:59:55 		 098441046 	 131797583

23:59:56 		 098441046 	 131797583

23:59:58 		 098441046 	 131797583

23:59:59 	  	 098441046 	 131797583 	 -1

Motdetat 	 000F00 	 Imax 	 049

Figure 11 – Extrait du fichier texte pour une configuration HCHP

## A5 – Exploitation

### Schéma de principe

Figure 12 - A5 - Schéma de principe

L’exploitation des relevés se fait à partir de scripts Scilab décrit dans les paragraphes suivants.

Le fichier [A52] contient les mêmes informations que [A41] mais dans un format binaire (extension .sod) qui est plus rapidement importé dans l’environnement Scilab.

### Programme sous Scilab

### Schéma de principe

#### Algorithme

#### Liste des fonctions disponibles

Le Tableau 2 liste les fonctions présentes, une liste exhaustive et à jour est fournie dans [D3].

| NOM | DESCRIPTION | PROTOTYPE |
| --- | --- | --- |
| [A512] Importer le fichier binaire |  |  |
| charger_variables | Importe les variables depuis le fichier binaire [A52] | charger_variables(dataPath2Save) |
| [A513] Tracer les courbes |  |  |
| couleur_plot | Retourne un tableau comprenant toutes les couleurs disponibles pour tracer | couleur = couleur_plot() |
| heures_Abscisses | Afficher les abscisses en heure | heures_Abscisses(nbrLignes, fenetre, graphique, temps) |
| mise_en_forme | Met en forme le graphique (titre, légende, échelles, couleur de fond) | mise_en_forme(graphique, fenetre, opt_BackgndCouleur) |
| tracer_2_Graph | Tracer 2 graphs ayant des unités différentes (puissance et énergie) | tracer_2_Graph(stcReleve) |
| tracer_D_Graph | Tracer plusieurs courbes de différentes couleurs, dans 1 graph | tracer_D_Graph(data2plot, jour, heure) |
| tracer_Graph | Tracer 1 graph | tracer_Graph(data2plot, NumCompteur) |
| [A514] Analyses |  |  |
| configuration | Affiche en console et retourne des booléens avec la configuration du compteur | configuration(donnee) |
| conversion_temps | Converti un temps en secondes en heures, minutes, secondes et affichage en console (optionnel) | duree = conversion_temps(tempsSecondes, opt_affichage) |
| difTemps | Calcule la différence de temps entre 2 instants | Dtemps = difTemps(heure1, heure2) |
| dimensions | Retourne la longueur ou la largeur du tableau | nombre = dimensions(data,choix) |
| energie | Retourne une chaine de caractères les énergies de début et de fin du relevé et leur unité | energieStr = energie(obs_nbrLignes, obs_config) |
| GlrBrandtMoy | Retourne le signal filtré par une détection de rupture, basé sur un saut de moyenne | [g,mc,kd,krmv]=GlrBrandtMoy(x,h,Nest,Ndmax) |
| HeuresFonctionnement | Comptabilise un temps (de fonctionnement) où Papp(i) >= moyenne(Papp) | [duree, moyenne] = HeuresFonctionnement(opt_moyInact) |
| info_compteur | Affiche en console les informations du compteur | info_compteur(stcReleve) |
| matrice | Retourne une matrice de valeur constante | tab = matrice(nbrLignes, nombre) |
| Modifier_Horodatage | Modifier l’horodatage | Modifier_Horodatage(Heure, offset) |
| moyenneGlissante | Retourne le signal filtré avec un filtre à moyenne glissante | signal_f = moyenneGlissante(signal, fenetre) |
| nom_compteur | Retourne le nom du compteur à partir de son numéro | nom = nom_compteur(numCompteur) |
| nom_jour | Retourne le nom du jour | nom = nom_jour(dateReleve) |
| nombre_2_Chiffres | Retourne un nombre sur 2 chiffres | strNombre = nombre_2_Chiffres (nombre) |
| puissMoyStr | Retourne une chaine de caractères de la puissance moyenne avec son unité | puissMoyStr = puiss_Moyenne() |
| reglerFctDeci | Affichage du signal avant et après filtrage, pour régler les coefficients du filtre [GlrBrandtMoy] | reglerFctDeci(x, h, g, mc) |
| [A515] Exporter le fichier binaire |  |  |
| Sauve_Variables | Sauvegarder les variables dans un fichier binaire [A52] | Sauve_Variables (filePath, stcReleve, stcStatistiques) |

Tableau 2 – Liste des fonctions disponibles

## A6 – Affichage

### Schéma de principe

Figure 13 - A6 - Schéma de principe

# ANNEXES

## Bibliographie

- ERDF-NOI-CPT_44E	www.erdf.fr/medias/DTR_Generalites/ERDF-NOI-CPT_44E.pdf Septembre 2013

- Document Compteur_energie_zcd126_02	 http://www.france-electric.com/compteur-electrique-monophase-edf-chauffage-90a-20kwh-c2x2206265 Septembre 2013

- Liste exhaustive des fonctions disponibles sous Scilab

## Compteurs Testés

Les compteurs électroniques monophasés déjà testés sont les suivants :

| Référence compteur | Configuration | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Landis & Gyr ZCD126.02 |  |  |
| Linky | Base |  |
| Mt Sax (TBD) | Heures Pleines - Heures Creuses | Pas de Papp dans les trames |
| Claix (TBD) | Base |  |

## BOM

## Fichiers générés

## Documentations des sources

### Code C

L’exécution du fichier de configuration .\Code\Compteur_LinkyConfiguration.dxgn permet de documenter le code présent dans les répertoires .\Code\Compteur_Linky\Sources\src et .\Code\Compteur_Linky\Sources\inc.

Le format de sortie est un ensemble de fichiers .html comprenant la liste des bugs, des todos, des fichiers et des fonctions comme il est possible de voir dans le fichier ci-dessous. Le point d’entrée étant le fichier index.html.

Pour d’informations sur http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/manual/commands.html

### Scripts Scilab

L’exécution du script .\Scilab\DOCUMENTER.sce permet de documenter les scripts présents dans le répertoire .\Scilab\Sources à la manière de Doxygen.

Le format de sortie est un fichier .txt comprenant la liste des bugs, des todos, des structures, des fichiers et des fonctions comme il est possible de voir dans le fichier ci-dessous. L’affichage en console permet de suivre l’exécution et de voir les éventuelles erreurs.

La configuration s’effectue dans le script DOCUMENTER.sce. Comme décrit par la Figure 14, il faut renseigner le chemin du répertoire cible, le nom du fichier de sortie et le nom du projet.

Figure 14 – Documentation, configuration

Les balises prises en charge sont données dans le Tableau 3, quelle que soit leur casse. La Figure 15 illustre comment intégrer les balises dans un fichier ou une fonction.

| Balise | Description | Fichier | Fonction | Restriction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| todo | A faire | X | X |  |
| bug | Problèmes | X | X |  |
| version | Version | X |  |  |
| author | Auteur | X |  |  |
| date | Date du fichier | X |  |  |
| brief | Résumé | X | X |  |
| fn | Prototype |  | X | Cette balise doit être la première ligne d’une fonction |
| param | Paramètre |  | X |  |
| return | Retour |  | X |  |
| stc | Structure | X |  |  |

Tableau 3 – Documentation, liste des balises

Figure 15 – Configuration, exemple de balises